دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی: نام آزمایشگاه/مرکز /بیمارستان : نوع وابستگی : ☐ معاونت درمان ☐ معاونت بهداشت ☐ معاونت پژوهش ☐ معاونت آموزش ☐ بخش خصوصی ☐ ساير ................................................................................................... وضعیت مجوز انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید-19 : ☐ ندارد ☐ درحال راه اندازی ☐ فعال (در حال پذيرش و جوابدهی) نام مسئول فنی قانونی: تخصص مسئول فنی قانونی: تلفن همراه مسئول فنی قانونی: نشانی پست الکترونیک مسئول فنی قانونی: نام فوکال پوینت هماهنگی: تلفن همراه: فوکال پوینت هماهنگی: نشانی پست الکترونیک فوکال پوینت هماهنگی: نشانی آزمايشگاه: تلفن آزمايشگاه: نام ممیز/ممیزین و کارشناسان فنی:

توضیح:

| تضمین کیفیت و ایمنی و امنیت زیستی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فضا، تاسيسات و مسير گردش کار |  |  |  |  |
| رديف | الزام مورد نظر | رعايت میشود | رعايت نمیشود | توضيحات |
|  | فضای جداگانه و مناسب برای پذیرش، آلودگی زدایی و پردازش بسته ها و نمونه های ارسالی مجهز به یکی از لوازم زیر وجود دارد. ☐ وجود کابینت ایمنی بیولوژیک ☐ وجود کابینت شیمیایی/هود شیمیایی ☐ وجود Workstation/Dead air Box |  |  |  |
|  | فضای مناسب برای انجام آزمایش تشخیص ایمنولوژیک آنتی ژن SARSCoV2 نمونه های بالینی وجود دارد. |  |  |  |
|  | در طراحی فضاهای کاری و فرآیندهای اجرایی، اصول ايمنی زيستی متناسب با ريسک فعاليت ها، رعايت شده است. |  |  |  |
|  | محدوديت دسترسی کارکنان به فضاهای آلوده وجود دارد و مراجعين و يا کارکنان غيرمرتبط به مکان های آلوده تردد ندارند |  |  |  |
| مرحله پذيرش بسته های و نمونه های ارسالی |  |  |  |  |
| رديف | الزام مورد نظر | رعايت میشود | رعايت نمیشود | توضيحات |
|  | معيارهاي عدم پذيرش نمونه هاي نامناسب مشخص است و کارکنان مربوطه در اين مورد آگاهی دارند |  |  |  |
|  | نحوه مطلع کردن درخواست کننده آزمايش از نامناسب بودن نمونه و يا درخواست نمونه مجدد مشخص است و کارکنان در اين مورد آگاهی دارند |  |  |  |
|  | مواردی که نیاز به تکرار نمونه گیری دارند بسرعت به ارسال کننده نمونه اطلاع داده میشوند. |  |  |  |
|  | نمونه ها پس از پذيرش، در مکان و شرايط محيطی امن و مناسب، با حفظ اصول ايمنی زيستی نگهداري می شوند. |  |  |  |
| دسترسی به وسايل حفاظت فردی و استفاده از آنها |  |  |  |  |
| رديف | الزام مورد نظر | رعايت میشود | رعايت نمیشود | توضيحات |
|  | کارکنان اداری، متناسب با میزان مواجهه با نمونه های بالینی و ریسک مراحل اجرایی، نسبت به ریسکها آگاه بوده، از پوشش حفاظتی متناسب استفاده میکنند و در پوشیدن و درآوردن صحیح پوشش های حفاظتی مهارت دارند. |  |  |  |
|  | کارکنان فنی آگاهی کامل از نحوه صحیح استفاده، و ترتیب پوشیدن و درآوردن پوشش ها و وسایل حفاظت فردی که مراحل مختلف کار با نمونه يا انجام آزمايش مورد استفاده قرار می گيرد، دارند. (بر اساس نوع فعالیت و ريسک آن شامل دستکش، روپوش، گان Coveralls، گان آستین بلند، ماسک جراحی يا ماسک مناسب، عینک ایمنی/حفاظتی یا گاگل، محافظ یا شيلد صورت، روکش مو و روکش کفش) |  |  |  |
|  | کارکنان خدماتی که مسئول نظافت و آلودگی زدايی هستند، متناسب با ریسک، از پوشش ها و وسايل حفاظت فردی متناسب بويژه دستکش لاستیکی ضخیم، پیش بند غیر قابل نفوذ به مایعات، محافظ چشم و حفاظ یا شيلد صورت استفاده می کنند. |  |  |  |
| رعایت نکات مهم و کلیدی ايمنی زیستی |  |  |  |  |
| رديف | الزام مورد نظر | رعايت میشود | رعايت نمیشود | توضيحات |
|  | کارکنان در هر مرحله از کار با نمونه و انجام آزمايش، با در نظر گرفتن ريسک هر فعاليت، از پوشش ها و وسايل حفاظت فردی متناسب استفاده کرده و اصول ايمنی زيستی را رعايت می کنند. ☐ استفاده از پوششها و وسایل حفاظت فردی کامل برای فرآیندهای اجرایی در فضای پذیرش بسته ها و نمونه های ارسالی ☐ استفاده از پوششها و وسایل حفاظت فردی متوسط ویا حداقل برای فرآیندهای اجرایی با ریسک کمتر |  |  |  |
|  | رفع آلودگی احتمالی سطوح خارجی با پاشیدن الکل 70 درجه(یا ماده موثره جایگزین) یا تمیز کردن با پد آغشته آن آلودگی زدایی می شود. ☐ سطح خارجی بسته بندی ارسالی در محل پذیرش و پردازش بسته ها و نمونه های ارسالی. ☐ سطح خارجی لوله حاوی نمونه بالینی (مثل لوله حاوی نگهدارنده و یا VTM) ☐ سطح خارجی میکروتیوبهایی که نمونه بالینی به داخل آنها منتقل و به فضای انجام آزمایش منتقل میشوند. ☐ سطح خارجی محل کار با پاشیدن الکل 70 درجه (یا ماده موثره جایگزین) آلودگی زدایی میشود. |  |  |  |
|  | کارکنان مرتبط آگاهی کامل و مهارت لازم در مورد نحوه آلودگی زدايی و پيشگيری از انتشار آلودگی در صورت بروز رخدادهايی مانند نشت يا شکستن ظروف حاوی نمونه، پاشیدن و يا ريختن نمونه و ساير مواد آلوده و غيره دارند (مطابق دستورالعمل آزمايشگاه مرجع سلامت). |  |  |  |
| مرحله انجام آزمايش |  |  |  |  |
| رديف | الزام مورد نظر | رعايت میشود | رعايت نمیشود | توضيحات |
|  | روش اجرایی آزمايش و کیتهای مورد استفاده مطابق با ابلاغيه وزارت متبوع بوده، کارکنان به آن آگاهی و تسلط داشته و از اعتبار روش هايی که برای آزمايش بکار گرفته میشوند، اطمينان حاصل شده است. مثلا از طريق: ☐ استفاده از کیتهای مورد تائید ☐ رعایت کامل دستورالعمل اجرایی انجام آزمایش ☐ استفاده از نمونه های کنترلهای منفی و مثبت ☐ تکرار آزمایش در موارد مشکوک ☐ کنترل عملکرد کارکنان و نتایج در هر نوبت کاری توسط مسئول فنی یا جانشین صاحب صلاحیت او ☐ مقایسه نتایج آزمایش با آزمایشگاه مرجع از طریق ارسال نمونه های مثبت و منفی |  |  |  |
| آلودگی زدايی (محيط، وسايل آزمایش و وسایل حفاظت فردی) |  |  |  |  |
| رديف | الزام مورد نظر | رعايت میشود | رعايت نمیشود | توضيحات |
|  | آلودگی زدايی پوشش ها و وسايل حفاظت فردی که قابلیت استفاده مجدد دارند مطابق دستورالعمل سازنده و یا آزمایشگاه مرجع سلامت (در صورتیکه وجود داشته باشد) انجام میشود. |  |  |  |
|  | کارکنان خدماتی در مورد نحوه نظافت و آلودگی زدایی محيط کار، سطوح و تجهیزات، آموزش های لازم را ديده و صلاحیت آنها برای مسئول فنی احراز شده است. |  |  |  |
|  | آلودگی زدايی وسايل و تجهيزات با استفاده از الکل 70 درصد، جایگزین مناسب آن ویا محلول های تجاری مخصوص آلودگی زدايی وسایل و تجهیزات، انجام می شود. |  |  |  |
| جمع آوری، بی خطر سازی و دفع پسماند |  |  |  |  |
| رديف | الزام مورد نظر | رعايت میشود | رعايت نمیشود | توضيحات |
|  | کليه پسماندهای آلوده (شامل پوشش ها و وسايل حفاظت فردی يکبار مصرف، وسايل يکبارمصرف که جهت کار با نمونه و انجام آزمايش بکار رفته و غيره) در کیسه های مخصوص دفع پسماند عفوني (کيسه زرد رنگ) و ترجیحا جدا از دیگر پسماندهای آزمایشگاهی جمع آوری می شوند. |  |  |  |
|  | هنگامی که به اندازه نصف ظرفيت کيسه پسماند پر شد، داخل کیسه مخصوص اتوکلاو قرار گرفته و اتوکلاو می شود. (حداقل نیم ساعت و ترجیحا یک ساعت در 121 درجه سانتی گراد و فشار 15 پوند بر اینچ مربع) |  |  |  |
|  | با استفاده از انديکاتورهای بيولوژيک و شيميايی معتبر، از صحت عملکرد اتوکلاو اطمينان حاصل می شود |  |  |  |
|  | الزام مورد نظر | رعايت میشود | رعايت نمیشود | توضيحات |
|  | مکان و شرايط مناسب برای نگهداری امن و ايمن نمونه ها پس از انجام آزمايش وجود دارد : ☐ نمونه‌ها در ظروف غیرقابل نشت، مقاوم در برابر ضربه، و در مکان و شرايط محيطی امن و مناسب نگهداری ميشوند ☐ از روی مشخصات ثبت شده، رديابی نمونه های ذخيره شده امکانپذير است ☐ در روند نگهداری نمونه ها اصول ايمنی زيستی و امنيت زيستی رعايت شده و سطح دسترسی به اين نمونه ها تحت کنترل است |  |  |  |
|  | آلودگي زدايي، امحاء و دفع نمونه ها با حفظ اصول ايمنی زيستی انجام میشود |  |  |  |
| نحوه ارائه نتيجه آزمايش و ساير اطلاعات مورد نياز |  |  |  |  |
| رديف | الزام مورد نظر | رعايت میشود | رعايت نمیشود | توضيحات |
|  | کلیه موارد خطا و عدم انطباق ثبت شده مورد تحقیق و ریشه یابی قرار گرفته و از طریق طراحی و انجام اقدام مناسب (فوری، اصلاحی و پیشگیرانه) اصلاح شده و از وقوع مجدد آنها پیشگیری میشود. ☐ ثبت موارد خطا و عدم انطباق مربوط به نمونه های ارسالی و نحوه ارسال آنها ☐ ریشه یابی، مشخص کردن و انجام اقدام مناسب و گزارش و اطلاع رسانی موارد خطا و عدم انطباق به کلیه کسانی که مورد به آنها مربوط میشود. ☐ ثبت مستمر تکرار خطا و موارد عدم انطباق برای حصول اطمینان از عدم وقوع مجدد آنها |  |  |  |
|  | نحوه ارائه نتيجه آزمايش منحصراً مطابق ابلاغيه وزارت متبوع و در سامانه های اعلام شده صورت ميگيرد. ☐ زمان چرخه کاری رعایت میشود. ☐ در صورتی که به هر دلیل امکان رعایت چرخه کاری وجود ندارد به ارسال کننده نمونه بالینی اطلاع رسانی میشود. |  |  |  |